DEVICE MICRO  PICµBASIC LOGIC CONTROLLER

По сути - это универсальный контроллер для тех, кто хочет автоматизировать разные процессы и создавать собственные устройства с WEB интерфейсом. Не важно, будет ли это система «Умный дом», или термостат, или измеритель и индикатор напряжения, или охранная система с контролем доступа – это все по силам. И все это можно программировать самостоятельно, не вникая в особенности микроконтроллеров и за короткое время, благодаря встроенному интерпретатору языка PICµBASIC с поддержкой различных периферийных устройств и интерфейсов. Он одинаково подходит и для создания термометра и для управления небольшим станком или оборудованием или теплицей.  Данный контроллер представляет собой небольшое устройство, позволяющее решать задачи управления, регулирования сбора информации, отправки или получения команд по сетевым интерфейсам и отображать информацию на ЖКИ дисплее.

Оперативный контроль и управление осуществляется  через Web интерфейс с компьютера, планшета, телефона через обычный браузер.

Контроллер представляет собой несложное устройство на базе PIC микроконтроллера, со встроенным интерпретатором языка PICµBASIC с открытой архитектурой. Для написания и загрузки программ достаточно блокнота и терминала. Область применения контроллера - разработка устройств непрофессионалами в области программирования, промышленное, любительское и учебное использование. Управляющая программа пользователя представляет собой текст на языке Бейсик в энергонезависимой памяти. Задачей контроллера является интерпретация и исполнение команд этого языка. Как и традиционный ПЛК, он имеет дискретные, аналоговые входа/выхода  и коммуникационные интерфейсы, которые могут использоваться  для связи с другими устройствами или источниками/приемниками информации.

Контроллер, со встроенным интерпретатором предназначен для быстрой разработки устройств с WEB интерфейсом, прежде всего непрофессионалами, людьми, которые представляют что нужно сделать, но не имеют возможности тратить время на полный цикл разработки оборудования.

Подробное описание

Цифровые выходы - Ток нагрузки  мах 20мА, суммарно по всем портам 180 мА Rout = 50 Ом

Цифровые входы – входное сопротивление  1MOм

Сопротивление подтяжки  - 3кОм

Сопротивление ограничения тока  1Ком

Аналоговый вход  - входное сопротивление  10КOм

Аналоговый вход 0-20мА  - входное сопротивление  500 Oм

Выход RFID  мах ток 50мА

Вход RFID  max напряжение  100V

Интерфейсы

Разъем расширения  - DISPLAY/EXT PORT

Позволят подключить в разных комбинациях

Символьный дисплей hd44780

Графический дисплей до 128*64 с интерфейсом I2c или SPI

Пять кнопок управления (курсор ^v<>, OK)

Расширенную FLASH память  до  2-8 Мб

Расширенное ОЗУ 32-128 кБ

ENC28J60 Ethernet модуль

Другие устройства с интерфейсами SPI и I2с

Питание 3,3V 50мА, 5V 50мА

Или как дополнительные I/O 23,24,25,26,27,28

Интерфейс TTY

Вход питания 12 вольт – стабилизированный источник питания 12V 0.3A

Интерфейс связи RS485 / UART 3.3/5V  9600/19200/115200 8n1

Поддержка протокола MODBUS SLAVE

Подключение терминала для управления

Подключение к Мастер MODBUS устройствам – PC Terminal, BASIC Master mode , модуль ESP8266 Master mode, RF Radio Bridge,  SCADA системам и др.

Перемычки – выбор интерфейса 485/UART, включение терминатора для 485

Динамик

Генерация звука, перемычка для включения – SPK

Если отключен – Выход  используется как I/O 6

Разъем  для установки модуля MH-Z19

Модуль измерения CO2 MH-Z19 устанавливается непосредственно на плату

Поддерживается управление питанием модуля.

Обмен данными выполняется через SOFT UART

Разъем  для установки модуля RF RADIO Bridge

Через разъем подается только управляемое или не управляемое питание

Линии данных подключаются к интерфейсам через клеммы  в зависимости от роли контроллера.

Выбор питания через установку аппаратных перемычек.

Интерфейс UART

Выход питания 5 вольт – стабилизированный источник питания 5V 50mA. Можно использовать выходы питания других интерфейсов.

Интерфейс связи RS485 / UART 3.3/5V   1200 – 115200 8n1

Поддержка протокола MODBUS MASTER

Подключение различных модулей  (PH / EC BASIC slave mode, RF Radio Bridge, модуль ESP8266 Slave mode, MH-Z19   и других)

Подключение к MODBUS SLAVE устройствам

Перемычки – выбор интерфейса 485/UART, включение терминатора для 485

Поддерживается программное управление выхода питания 5V

Если интерфейс программно  отключен, то выводы используются как I/O 18,19,20. В этом случае перемычки устанавливаем как для UART.

Интерфейс SOFT UART

Выход питания 12 вольт. Можно использовать выходы питания других интерфейсов.

Интерфейс связи UART 3.3/5V  9600 8n1

Используется, если на плате установлен модуль  MH-Z19

Для подключения других безадресных устройств с интерфейсом UART 3V, например датчики CO2, модуль с WIFI - ESP8266

Если интерфейс программно  отключен, то выводы используются как I/O 16,17

Управление питанием +5V

По умолчанию, или если не используется  - всегда включено.

Для программы BASIC  используется как I/O 21

Запись единицы в порт отключает питание потребителей, запись нуля или перевод порта на ввод – включает.

Описание функций портов ввода / вывода

I/O 1

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход - Выход  I/O1

RFID вход №1

Аналоговый вход №1

Аналоговый вход №1 0-10V

Аналоговый вход №1 0-20 mA

Выбор роли двумя группами перемычек

RFID1

Ain1

I/O 2

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход - Выход  I/O2

RFID вход №2

Аналоговый вход №2

Аналоговый вход №2 0-10V

Аналоговый вход №2 0-20 mA

Выбор роли двумя группами перемычек

RFID2

Ain2

I/O 3

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход - Выход  I/O3

Аналоговый  вход №3  0-5V   с / без подтяжки

Перемычкой можно включить подтяжку к управляемому питанию +5V ( подключение терморезистора для аналогового входа)

Перемычкой управляется ток выхода, если снята  - то ограничение тока для подключения светодиода.

Одета – обычный вход-выход

I/O 4

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход - Выход  I/O4

Аналоговый  вход №4  0-5V  с / без подтяжки

Перемычкой можно включить подтяжку к управляемому питанию +5V ( подключение терморезистора для аналогового входа)

Перемычкой управляется ток выхода, если снята  - то ограничение тока для подключения светодиода.

Одета – обычный вход-выход

I/O 5

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход - Выход  I/O5

Счетный вход

Перемычкой можно включить подтяжку к управляемому питанию +5V

I/O 6

Цифровой Выведен на клеммник.

Вход - Выход для подключения внешнего динамика  или вывод I/O6

Перемычкой можно включить подтяжку к управляемому питанию +5V

I/O 7

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход - Выход  I/O7

Перемычкой можно включить подтяжку к управляемому питанию +5V

Перемычкой управляется ток выхода, если снята то ограничение тока для подключения светодиода.

Одета – обычный вход-выход

I/O 8 , I/O 9

Выведены на клеммник. Цифровой Вход - Выход

Входы-выходы с подтяжкой

Напряжение подтяжки выбирается перемычкой – 3,3 вольт или управляемое питание +5 вольт

Дополнительно используются как внешняя трехвольтовая / пятивольтовая шина I2c  SDA и SCL  соответственно,

Например для подключения датчика SHT-10. Питание датчика о рядом расположенной клеммы 3,3/5 вольт, напряжение на которой выбирается той же перемычкой выбора напряжения.

I/O 10

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход - Выход  I/O10

Всегда  включена подтяжка к управляемому питанию +5V

Интерфейс 1Wire -1 для подключения таблеток, датчика 18B20

I/O 11

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход - Выход  I/O11

Всегда  включена подтяжка к управляемому питанию +5V

Интерфейс 1Wire -2 для подключения таблеток, датчика 18B20

Интерфейс для подключения  датчика DHT22

I/O 12

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход - Выход  I/O12

I/O 13

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход - Выход  I/O13

I/O 14

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход - Выход  I/O14

Аналоговый выход 1 0-10V

Выход PWM 1

Выход  RFID TX

Выбор роли двумя группами перемычек

RFID TX

A OUT1

I/O 15

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход - Выход  I/O15

Аналоговый выход 2 0-10V

Выход PWM 2

Выбор роли  группой перемычек   A OUT1

I/O 16

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход I/O 16

Только вход для подключения сухого контакта на GND

Мультиплексирован  с SOFT UART

I/O 17

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход - Выход  I/O17

Мультиплексирован  с SOFT UART

I/O 18

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход - Выход  I/O18

Мультиплексирован с  UART

I/O 19

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход I/O 19

Только вход для подключения сухого контакта на GND

Мультиплексирован  с UART

I/O 20

Выведен на клеммник.

Цифровой Вход - Выход  I/O20

Мультиплексирован с  UART

I/O 21

Виртуальный порт управления питанием.

I/O 22

Цифровой Выход  I/O22

Релейный выход с переключающим контактом

На клеммник выведены сухие переключающие контакты реле

I/O 23 - I/O 28

Цифровой Вход - Выход

Выведены на разъем DISPLAY / EXT PORT

Аппаратные перемычки

Версия с питанием CPU  5 вольт – по умолчанию

Версия с питанием CPU 3.3 вольт – расширенная (внешняя флешь память и ОЗУ)

Версия с питанием RF модуля 12 вольт

Версия с питанием RF модуля 5 вольт + управление питанием

Версия с реле 12V

Версия с реле 5 V

Аппаратные и программные  конфигурации основной платы

Микросхемы интерфейсов 485 (с обвязкой), памяти, часов, питания 3,3v, обвязка RFID и аналоговых входов, динамик могут не устанавливаться в различных комбинациях для уменьшения стоимости. (если их применение не требуется). В этом случае вместо соответствующих джамперов запаиваются перемычки.

Если не установлены память  - требуется загрузка упрощенного BASIC.

При использовании плат расширения (дисплей / память / Ethernet / WiFi) - требуется загрузка соответствующей расширенной версии BASIC.

Первое включение и прошивка.

Первое включение производить от источника  постоянного тока 12 вольт с ограничением тока 100 мА.

После включения проконтролировать питающие напряжения 5 и 3,3 вольт.

Далее требуется прошить программатором прошивку загрузчика BASIC.

Скачать прошивку можно тут  http://picping.lg.ua/FILES/Firmware/BOOT_LOADER_v4x/

Более программатор не понадобится.

Загрузка BASIC

Требуется скачать программу загрузки BASIC BootLoader последней версии http://picping.lg.ua/FILES/Software/BOOT/DEVICE_PIC%C2%B5BASIC/   и прошивку BASIC последней версии  http://picping.lg.ua/FILES/Firmware/BASIC_v4x/ . Дополнительно могут потребоваться библиотеки  http://picping.lg.ua/FILES/Software/VB_OCX/

Подключаем контроллер к компьютеру через переходник USB-RS485  или USB-UART TTL , выставив перемычки на контроллере согласно типу используемого интерфейса.

Встроенный в контроллер  BOOT Loader всегда ждет соединения, если BASIC не был загружен. Или ждет первые две секунды после подачи питания, если BASIC уже был загружен.

Запускаем  программу.

Выбираем COM порт для подключения и скорость порта.

По умолчанию скорость 115200. Если ранее был загружен BASIC v было переназначение скорости оператором SET MBSP то устанавливаем назначенную ранее.

Связь может осуществляться непосредственно или через протокол MODBUS. Если контроллер находится на значительном расстоянии в  существующей сети  - то выбираем MODBUS – устанавливаем птичку правее “ModbusRTU”. Если подключен непосредственно к компьютеру  - то прямое соединение.

Если в контроллер ранее не был залит BASIC или переведен в режим загрузки (команда в BASIC- BOOT) то можно воспользоваться автопоиском  сетевого адреса. Иначе требуется заранее указать адрес контроллера  в окне “Addr Device” . По умолчанию равен 16. Изменить адрес контроллера можно введя новое значение ниже и нажав кнопку “SetAddr”. Далее нажимаем кнопку OPEN.

Аварийный вход в загрузчик.  Сначала устанавливаем адрес контроллера, выбираем скорость, выбираем тип связи MODBUS или прямой, нажимаем кнопку OPEN  а затем подаем питание на контроллер.

Аварийный вход в загрузчик с параметрами по умолчанию. Выбираем адрес =16, скорость 115200, на контроллере ставим перемычку со входа KEY на общий провод GND, нажимаем OPEN и подаем питание на контроллер.

В случае успешного соединения в полк ANSWER появится сообщение от BOOT LOADER.

Узнать версию прошивки BOOTLOADER  - нажать знак вопроса.

Далее заливаем прошивку BASIC. Нажимаем Open and Download  и начнется процесс загрузки. Ожидаем завершения. После загрузки или вместо загрузки  можно проверить залитую прошивку кнопкой Verify. Далее следует проинсталлировать BASIC в контроллере, нажав кнопку INSTALL. Как правило через пару секунд появится сообщение от BASIC. На этом загрузка или обновление BASIC завершено. Закрываем порт и выходим.