ПРОГРАММИРУЕМЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ

DEVICE PICµBASIC LOGIC CONTROLLER

Общее описание

Модуль DEVICE PICµBASIC LOGIC CONTROLLER предназначен для автономной работы, как самостоятельное устройство, или как подчиненный модуль WEB PICµBASIC  и USB PICµBASIC контроллеров или  MODBUS RTU MASTER устройств. Модуль  поставляется со встроенным  интерпретатором языка PICµBASIC. Имеет интерфейс RS485 MODBUS RTU для связи с управляющей системой.

Полностью поддерживается удаленное управление, программирование и обновление прошивки через сеть. Простой интерфейс обмена данными с MODBUS RTU MASTER на уровне переменных BASIC.

По сути - это универсальный контроллер для тех, кто хочет автоматизировать разные процессы и создавать собственные устройства. Не важно, будет ли это система «Умный дом», или термостат, или измеритель и индикатор напряжения, или охранная система с контролем доступа – это все по силам. И все это можно программировать самостоятельно, не вникая в особенности микроконтроллеров и за короткое время, благодаря встроенному интерпретатору языка PICµBASIC с поддержкой различных периферийных устройств и интерфейсов. Он одинаково подходит и для создания термометра и для управления небольшим станком или оборудованием или теплицей.  Данный контроллер представляет собой небольшое устройство, позволяющее решать задачи управления, регулирования сбора информации, отправки или получения команд по сетевым интерфейсам и отображать информацию на ЖКИ дисплее.

Оперативный контроль и управление осуществляется  через Web интерфейс с компьютера, планшета, телефона через обычный браузер при применении модуля WEB PICµBASIC .

Контроллер представляет собой несложное устройство на базе микроконтроллера, со встроенным интерпретатором языка PICµBASIC с открытой архитектурой. Для написания и загрузки программ достаточно  BASIC-терминала. Область применения контроллера - разработка устройств непрофессионалами в области программирования, промышленное, любительское и учебное использование. Управляющая программа пользователя представляет собой текст на языке Бейсик в энергонезависимой памяти. Задачей контроллера является интерпретация и исполнение команд этого языка. Как и традиционный ПЛК, он имеет дискретные, аналоговые входа/выхода  и коммуникационные интерфейсы, которые могут использоваться  для связи с другими устройствами или источниками/приемниками информации.

Контроллер  предназначен для быстрой разработки устройств, прежде всего непрофессионалами, людьми, которые представляют что нужно сделать, но не имеют возможности тратить время на полный цикл разработки оборудования.

Модуль оснащен:

- Интерфейс RS232(uart)/RS485  MODBUS RTU  115200 8N1

- Интерфейс RS232(uart)/RS485  1200-115200 8N1

- 13 универсальных линий ввода/вывода,  назначение  задается пользователем

- 4 аналоговых входов 10бит  0-5вольт, два из них могут быть 0-5V или  0-10V или 0-20 мА

- 2  выхода ШИМ, один из них имеет подключаемый мощный выход, также используются как аналоговые выходы 0-10V

- Часы , 8 каналов таймера

- ЖКИ символьный дисплей  HD44780 + 5 кнопок (опционально)

- Аудио выход - динамик  с возможностью отключения. Аудиовыход - нотный стан 5 октав

- Интерфейс шины 1-Wire с поддержкой DS1990,DS18B20  - 2 канала

- Интерфейс датчика DHT22

- Интерфейс RFID Em Marine  - 2 канала

- Счетчик импульсов до  10МГц

- Генератор прямоугольных импульсов до 7 МГц

- Три подключаемых релейных выхода «сухой контакт»

Язык программирования  - встроенный интерпретатор PICµBASIC

Энергонезависимая память программ пользователя, кбайт 		32

Среднее время исполнения простых операторов, мкС,			80

Память переменных пользователя (ОЗУ) кбайт, 				1

Энергонезависимая память данных пользователя  кбайт, 		1

Питание осуществляется от  источника постоянного тока напряжением 12 вольт 150мА. Входа/выхода мультиплексированы с различными функциональными блоками  и конфигурация задается перемычками на плате и/или настройками из программы.

Дополнительно могут быть подключены различные модули расширения  интерфейсов, датчиков, исполнительных устройств.