Техническое описание контроллера PICPING

Версия 3.4

Добавлена возможность подключения датчика температуры DS18B20 (см.схему)

Точность измерения 0,5 град

Для получения текущей температуры используйте кнопку ‘GET Temp’

Без датчика можно использовать как вход (ниже по описанию)

Алгоритм обработки пакетов ICMP ping

Пакеты размером более 1280 байт не обрабатываются,  и в ответ идет пакет размером 1024 байт

Управление возможно только с правильным паролем, по умолчанию «password»

Его можно менять.

Для получения доступа на контроллер с забытым паролем или адресом замкнуть 2 и 8 ножки процессора, подать питание, зайти на стандартный адрес 192.168.1.25 со стандартным паролем  и программой управления запрограммировать адрес и пароль, потом убрать питание.

Новый пароль,  установки MAC IP применяются только после ресета.

-------------------------------------------------

- Напряжение  питания контроллера 8 -15 вольт.

- Потребляемый ток  0,1 А

- Подключение стандартным джеком, плюс по центру.

- Встроенная защита от переполюсовки

- Клемник на три контакта  -  сухой переключающий контакт реле.

Ближний к Ethernet трансформатору –нормально разомкнутый,

Средний – средний контакт

Дальний – нормально замкнутый

- Клемник на четыре контакта – входы и выходы

Ближний к гнезду питания – общий (корпус)

Применительно к программе управления

Слева на право

1 - корпус

2 – выход 1

Напряжение +5вольт при положении ON , 0 вольт при положении OFF

Выход КМОП (выходное сопротивление 1 кОм).  Состояние не запоминается при отключении питания . По умолчанию OFF

3 – Вход 2

4 – Вход 1

Входы КМОП, внутренняя подтяжка (датчик на замыкание на корпус) сопротивление входное  10кОм.

При подаче питания  светиться слабым свечением светодиод Ethernet «10/100»

При подключении к сети Ethernet светится сильно, при активности в сети – моргает.

При первом включении контроллер имеет   IP = 192.168.1.25 .

Контроллер работает на скорости 10 мегабит.

Тестирование и настройка

Подключить Ethernet патчкорд  к одному из  портов  контроллера и к локальной сети.

На компьютере установить для сетевого адаптера   IP = 192.168.1.1  MASK 255.255.255.0

Запустить сеанс командной строки и выполнить команду PING  192.168.1.25

Если нет ответа, и контроллер ранее эксплуатировался, то можно сбросить установку IP адреса контроллера на  IP = 192.168.1.25, как описано ранее.

При работе в одной сети нужно запрограммировать разные МАК адреса (любые) во все контроллеры.

--

Работа с конфигуратором.

Запустить программу конфигуратора

Синий мониторчик –есть связь , черный – нет связи.

Выбрать IP адрес.  Нажать кнопку “Connect”.

Программа позволяет программировать  IP и MAC адрес контроллера,пароль, перезагружать контроллер, подавать команды контроллеру, и отображает все ответы контроллера.

В одном сегменте локальной сети всегда должны быть уникальными MAC и IP всех сетевых устройств.

Программирование IP и MAC

В соответствующих полях набрать данные и записать их в контроллер кнопкой “Apply”. Вступает в силу после перезагрузки контроллера.

Внимание: некоторые «умные» свитчи запоминают MAC адреса устройств подключенных к определенному порту,  и компьютер тоже обновляет таблицу MAC  адресов не сразу, по этому если связь  с устройством потеряна после изменения его MAC адреса  то  перезагрузите свитч и обновите таблицу  у компьютера , выбрав в меню, вызываемого правой кнопкой мышки на иконке сетевого соединения в трее, команду  «исправить» .

Режим AUTOREBOOT

По умолчанию установлен режим "авторебут"

Если включен то при отсутствии обращения к контроллеру или отсутствии пинга на контроллер автоматически через 5 мин сработает реле на 10 сек и отключит питание хаба (нажмет ресет на компьютере -  в зависимости от подключения) . Если обращений к контроллеру все равно нет, то цикл повторится.

Режим может быть включен или выключен в конфигураторе.

Режим запоминается и сохраняется не зависимо от наличия питания на контроллере

Не зависимо от режима всегда доступно ручное управление реле ( Выход 2)

/*

Ограничение демо прошивки : не меняется MAC/IP, пароль.